Фамилия участника ____________________

Группа ____________________

Задание 1

Выберете правильный на ваш взгляд ответ или укажите свой:

1. Чему равна частота промышленного тока?  ________________________________________

2. Выключатель для электролампы включается в

а) фазный провод;   б) нулевой провод;   в) любой провод;   г) оба провода

3. Подключение ёлочной гирлянды из 22 ламп напряжением 10 В каждая

к сети 220 В должно осуществляться

а) последовательно;   б) параллельно;   в) смешанно;   г) не имеет значения

4. Медный и стальной провод одинакового сечения нагреваются при протекании

одного и того же тока, сильнее нагреется

а) медный;   б) стальной;   в) алюминиевый;   г) оба провода нагреются одинаково

5. Единица измерения площади сечения токопроводящей жилы

а) гектар;   б) ар;   в) мм2;   г) км;   д) Ом

6. Прибор для измерения сопротивления

а) вольтметр;   б) амперметр;   в) предохранитель;   г) ваттметр;   д) мегомметр

7. Электрическая мощность через напряжение и силу тока определяется их

а) суммой;   б) разностью;   в) произведением;   г) частным

8. Электрическое напряжение измеряется в

а) Вольтах;   б) Амперах;   в) Ваттах;   г) Метрах

9. Электропроводность у металлов при повышении температуры:

а) уменьшается;   б) увеличивается;  в)  не меняется

10. Эквивалентное сопротивление последовательного соединения рассчитывается

по формуле

а) RЭ = R1 +R2 + Rn;   б) RЭ = 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn;   в) RЭ = (R1+R2)/R1*R2

11. Назовите частицу, которая не является носителем электрического тока

а) электрон;  б)  молекула;  в) положительный ион;  г)  отрицательный ион

12. При недостаточной силе тока химические источники тока нужно соединять

а) последовательно;  б)  смешанно;  в) параллельно

13. При каком значении силы тока на участке цепи с электрическим сопротивлением

4 Ом напряжение будет равно 2 В?

- 2А;   б) 8 А;    в)  0.5 А;    г) 1 A

14. Продолжите формулировку закона Ома для участка цепи. Напряжение на участке цепи равно

- ЭДС источника плюс сопротивление;  в) произведению тока на сопротивление

б)  ЭДС источника плюс ток;                     г) отношению тока на сумму сопротивлений

15. На каком из электроприборов вольтметр покажет большее напряжение: на лампе или на амперметре, соединенном с ней последовательно? _________________________________

Фамилия участника ____________________

Группа ____________________

Задание 1

Выберете правильный на ваш взгляд ответ или укажите свой:

1. Чему равна частота промышленного тока?  ________________________________________

2. Выключатель для электролампы включается в

а) фазный провод;   б) нулевой провод;   в) любой провод;   г) оба провода

3. Подключение ёлочной гирлянды из 22 ламп напряжением 10 В каждая

к сети 220 В должно осуществляться

а) последовательно;   б) параллельно;   в) смешанно;   г) не имеет значения

4. Медный и стальной провод одинакового сечения нагреваются при протекании

одного и того же тока, сильнее нагреется

а) медный;   б) стальной;   в) алюминиевый;   г) оба провода нагреются одинаково

5. Единица измерения площади сечения токопроводящей жилы

а) гектар;   б) ар;   в) мм2;   г) км;   д) Ом

6. Прибор для измерения сопротивления

а) вольтметр;   б) амперметр;   в) предохранитель;   г) ваттметр;   д) мегомметр

7. Электрическая мощность через напряжение и силу тока определяется их

а) суммой;   б) разностью;   в) произведением;   г) частным

8. Электрическое напряжение измеряется в

а) Вольтах;   б) Амперах;   в) Ваттах;   г) Метрах

9. Электропроводность у металлов при повышении температуры:

а) уменьшается;   б) увеличивается;  в)  не меняется

10. Эквивалентное сопротивление последовательного соединения рассчитывается

по формуле

а) RЭ = R1 +R2 + Rn;   б) RЭ = 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn;   в) RЭ = (R1+R2)/R1*R2

11. Назовите частицу, которая не является носителем электрического тока

а) электрон;  б)  молекула;  в) положительный ион;  г)  отрицательный ион

12. При недостаточной силе тока химические источники тока нужно соединять

а) последовательно;  б)  смешанно;  в) параллельно

13. При каком значении силы тока на участке цепи с электрическим сопротивлением

4 Ом напряжение будет равно 2 В?

- 2А;   б) 8 А;    в)  0.5 А;    г) 1 A

14. Продолжите формулировку закона Ома для участка цепи. Напряжение на участке цепи равно

- ЭДС источника плюс сопротивление;  в) произведению тока на сопротивление

б)  ЭДС источника плюс ток;                     г) отношению тока на сумму сопротивлений

15. На каком из электроприборов вольтметр покажет большее напряжение: на лампе или на амперметре, соединенном с ней последовательно? _________________________________

Задание 2

Решите задачи:

Задача 1.  Определите сопротивление между

клеммами схемы 1, если R1 = 20 Ом,

R2 = 30 Ом, R3 = 40 Ом, R4 = 60 Ом.

R =

Задача 2.  Определите емкость между клеммами

схемы, если С1 = 50 пФ, С2 = 100 пФ,

С3 = 50 пФ, С4 = 50 пФ

С =

Задача 3.  Определите ток IB потребляемый

схемой, если токи с клемм равны

IA = +15 A, IC = - 20A,  ID = +5 A

IB  =

I д =

Задача 4.  Определите действующее значение напряжений

U д =

и тока представленных мгновенными  выражениями

i = 17 sin (314t + π/3);   u = 240 sin (314t - π/6);

Задача 5.

Действующее значение переменного тока с частотой f=450Гц проходящего по катушке, I=1,2А. Активное сопротивление катушки R=20 Ом. Определить индуктивность катушки, полную, активную и реактивную мощность, если падение напряжения на индуктивном сопротивлении в пять раз больше чем на ее активном сопротивлении. Построить соответствующий треугольник мощностей.

| L = | P = | Треугольник мощностей |
| --- | --- | --- |
| Q = | S = |  |

Задание 3

Изобразите схему соединения гирлянды согласно инструкции

В гирлянде 1-я и 2-я лампы должны

быть соединены параллельно, а остальные

последовательно в соответствии c

нумерацией, подключить гирлянду

к источнику электрической энергии.

Задание 2

Решите задачи:

Задача 1.  Определите сопротивление между

клеммами схемы 1, если R1 = 20 Ом,

R2 = 30 Ом, R3 = 40 Ом, R4 = 60 Ом.

R =

Задача 2.  Определите емкость между клеммами

схемы, если С1 = 50 пФ, С2 = 100 пФ,

С3 = 50 пФ, С4 = 50 пФ

С =

Задача 3.  Определите ток IB потребляемый

схемой, если токи с клемм равны

IA = +15 A, IC = - 20A,  ID = +5 A

IB  =

I д =

Задача 4.  Определите действующее значение напряжений

U д =

и тока представленных мгновенными  выражениями

i = 17 sin (314t + π/3);   u = 240 sin (314t - π/6);

Задача 5.

Действующее значение переменного тока с частотой f=450Гц проходящего по катушке, I=1,2А. Активное сопротивление катушки R=20 Ом. Определить индуктивность катушки, полную, активную и реактивную мощность, если падение напряжения на индуктивном сопротивлении в пять раз больше чем на ее активном сопротивлении. Построить соответствующий треугольник мощностей.

| L = | P = | Треугольник мощностей |
| --- | --- | --- |
| Q = | S = |  |

Задание 3

Изобразите схему соединения гирлянды согласно инструкции

В гирлянде 1-я и 2-я лампы должны

быть соединены параллельно, а остальные

последовательно в соответствии c

нумерацией, подключить гирлянду

к источнику электрической энергии.