Тестер таймера NE555 и оптронов

Одной из рекомендованных для освоения начинающими электрониками на просторах Интернета предлагается микросхема интегрального таймера (NE555 или аналога, далее просто таймера). Остальные элементы, применённые в устройстве – резисторы, конденсаторы, в том числе один электролитический, светодиоды, оптические светодиодно-фототранзисторные пары (оптопары или оптроны). Также там имеется разъём USB, он используется для подключения к плате тестера. Сама схема тестера приведена ниже.

Собрано всё это на плате, в архиве так же находится  чертёж печатной платы. Сборку  желательно выполнять в последовательности: установка панелей, далее резисторов, светодиодов, конденсаторов, далее – разъём и пины. В качестве «маркера» высоты установки элементов просто использовать пару зубочисток из бамбука, уложенных на плату горизонтально и острыми концами просунутых между выводами панели.

Устанавливаемый резистор, конденсатор или светодиод прижимается к зубочисткам и запаивается, позиции относительно платы у элементов получаются просто идеально однородными, что повышает эстетическое восприятие изделия. Установку панели под микросхемы предлагаю выполнять аналогично, с той лишь разницей, что на пару предпоследних выводов с каждой стороны предварительно надеть короткий обрезок спирали из залуженого провода в три-четыре витка, навиваемого заранее на подходящую оправку (медицинскую иглу подходящего диаметра). Такая установка придаст панели достаточную жёсткость, но и возможность лёгкого демонтажа в будущем, если таковой потребуется. Это позволит выводам панели быть «заподлицо» с печатной платой со стороны монтажа, не мешая пайке.

Немного о работе схемы и выборе элементов. Просторы Интернет «заражены» схемами проверки таймеров с неверно указанными номиналами резисторов в частотозадающих цепях. Там они 39кОм и 68кОм, но такие значения неправильны, проверить просто, на сайте http://cxem.net в разделе программ есть калькулятор для таймера, просто подставить эти значения, ссылку привожу http://cxem.net/calc/555_calc.php. Обратите внимания, что документация на таймер и калькулятор указывают величину сопротивления резистора, подключенного между выводом 7 и проводом питания меньшей, чем тот, который включён между выводом 6(2) и 7, в «мусорных» схемах – наоборот. Всё выше сказанное справедливо только в том случае, если на выходе таймера нам необходимо получить сигнал, близкий по скважности к меандру, это если половина периода высокий уровень, половина – низкий (ещё говорят скважность 2 или коэффициент заполнения ½). Отражение такого сигнала светодиодом очень удобно для визуального наблюдения, вот его и необходимо использовать в данном случае. И так таймер формирует меандр, его работу видно по переменному свечению светодиода HL1 в случае, если микросхема исправна. Резистор R3 ограничивает ток, протекающий через светодиод, не допуская его превышения и «выгорания». Все оставшиеся резисторы (кроме R1 и R2) выполняют ту же функцию. Резистор R9 определяет ток базы фототранзистора. Далее, через ограничительные резисторы, ток последовательно течёт через светодиоды, установленные на плате, и светодиоды, входящие в состав оптопар. Если светодиод оптопары исправен, будет прерывистое свечение светодиода на плате. Поток света, исходящий из светодиодов оптопар через оптически прозрачный изолятор воздействует на фототранзистор, в конечном итоге вызывая ток коллектора этого транзистора, появление и исчезновение которого видно по прерывистому свечению светодиода, установленного на плате и поключенного к коллектору транзистора оптопары. Если такового не происходит, оптопара, в большинстве случаев, неисправна. Отдельно с помощью кнопки S1 можно подать ток на базу фототранзистора, входящего в состав оптопары, имеющей таковой вход, при этом светодиод в коллекторной цепи светит непрерывно. С помощью этой платы можно проверять оптопары с восемью выводами, в которых закорпусировано их две независимых, а также, иногда встречающиеся варианты, с корпусировкой в восьмивыводный корпус структур, аналогичных устройствам с шестью выводами, просто вставив их соответственно в панель. Использовать или не использовать предлагаемый тестер для конкретной оптопары решайте сами на основании документации на оптопару. Дополнительно на плате имеется выход генератора, собранного на таймере, для опционного использования в качестве задающего при настройке других устройств. Питание устройства можно осуществлять от USB порта компьютера, самостоятельно сделав кабель-переходник из неисправного (оборванного) кабеля, использовав только разъём mini USB и разъём USB или взять готовое зарядное устройство на 5 В. Так же на плате предусмотрено посадочное место для распайки разъема микро USB. В USB кабеле положительный вывод сделан красным проводом, общий – чёрным.

Все материалы, плата, схема, деталировка находятся в архиве и могут быть скачены на прямую с сайта.

Источник http://cxem.net/izmer/izmer173.php